温州市瓯海区消防救援大队

采 购 文 件

项目编号：WZYGCG2026060142

项目名称：2026年温州市瓯海区消防救援大队站西消防站家具采购项目

采购方式：公开招标

采购人:温州市瓯海区消防救援大队

采购代理机构：温州联合产权交易中心有限公司

二〇二六年

# 目  录

目  录	1

第一册	2

通  用  文  本	2

第一部分  供应商须知	6

前 附 表	6

一、 说   明	15

二、 采购文件	15

三、 响应文件的编制	16

四、 响应文件的递交	18

五、 开标和评审	19

六、 授予合同	21

七、 质疑与投诉	21

第二部分  采购合同	23

第三部分  附件	31

附件一	31

附件二	33

附件三	34

附件四	36

附件五	43

附件六	44

附件七	45

附件八	46

附件九	47

附件十一	49

第二册	50

专 用 文 本	50

第四部分  采购内容及要求	51

一、原则及规范	51

二、采购内容及数量	51

三、商务要求	51

四、项目概况与说明	51

五、采购计划的确定	52

六、验收	83

七、工作范围	84

八．其他	84

第五部分  评标原则及方法	85

一、总 则	85

二、评标组织	85

三、评标程序	85

四、评标办法	85

五、评分细则	85

六、定标办法	90

七、供应商义务	90

# 第一册

## 通  用  文  本

### 温州联合产权交易中心有限公司关于2026年温州市瓯海区消防救援大队站西消防站家具采购项目公开采购公告

项目概况

2026年温州市瓯海区消防救援大队站西消防站家具采购项目的潜在供应商应通过温州市阳光采购服务平台获取采购文件，并于2026年07月14日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZYGCG2026060142

项目名称：2026年温州市瓯海区消防救援大队站西消防站家具采购项目

预算金额（元）：460730

最高限价（元）：460730

数量：1

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：无

合同履约期限：详见采购文件

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

（一）报名时间：2026年06月23日起至投标截止时间止

（二）报名方式

1.已注册用户，请登录“温州市阳光采购服务平台”（https://www.wzygcg.com/）供应商登录界面，报名并下载后缀名为“.XEZF”的采购文件。

2.未注册用户，请在注册后登录查看，并办理CA数字证书。

操作指南详见门户网站：https://www.wzygcg.com

CA办理网址：https://tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=363

3.注册咨询、技术服务电话

平台咨询电话：0577-85502065

国泰新点客服：4009280095转5

CA锁相关问题请咨询杭州天谷客服：4000878198

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

响应文件递交的截止时间（即投标截止时间）为2026年07月14日09:30（注：投标截止时间和开标时间需为工作日）。供应商应在投标截止时间之前，登录“温州市阳光采购服务平台-供应商登录-我要投标-上传响应文件”模块，上传CA加密后的电子响应文件。逾期上传响应文件的，采购人将不予受理。

响应文件制作软件下载地址详见“温州市阳光采购服务平台网站-下载中心”。

网上开标时间：2026年07月14日09:30

开标地点：供应商不必抵达开标现场，通过温州市阳光采购服务平台-不见面开标大厅（网址：https://www.wzygcg.com/）线上开启

五、公告及公告期限

本项目公告发布在中国政府采购网，网址：http：//www.ccgp.gov.cn/

本项目公告发布在浙江政府采购网，网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

本项目公告发布在温州市阳光采购服务平台，网址：https://www.wzygcg.com/

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第7个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、获取采购文件但未报名的供应商参与本项目投标，将被拒绝。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：温州市瓯海区消防救援大队

地址：温州市瓯海区牛山南路119号

联系人： 李先生

联系方式：15088953224

2、采购代理机构信息

名称：温州联合产权交易中心有限公司

地址：温州市海事路17号金可达商务楼3楼

项目联系人：沈先生

联系方式：0577-85502018

质疑联系人：胡先生

联系方式：0577-85502266

# 第一部分  供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2026年温州市瓯海区消防救援大队站西消防站家具采购项目 |
|  | 项目编号 | WZYGCG2026060142 |
|  | 采购人 | 采购人名称：温州市瓯海区消防救援大队 地 址：温州市瓯海区牛山南路119号 联系人：李先生 联系电话： 15088953224 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州联合产权交易中心有限公司 代理机构地址：温州市海事路17号金可达商务楼3楼 联系人：沈先生 联系方式：0577-85502018 |
|  | 采购内容 | 2026年温州市瓯海区消防救援大队站西消防站家具采购项目，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。 |
|  | 采购预算（最高限价） | 项目采购预算为人民币460730元（供应商报价超出本项目最高限价的，该供应商按无效响应文件处理） |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 项目类型 | A货物 B工程 C服务 |
|  | 服务期限 |  |
|  | 供应商资格要求 | 见采购公告中的要求 |
|  | 相关公告指定发布媒介 | 中国政府采购网“https://www.ccgp.gov.cn/”、浙江政府采购网“https://zfcg.czt.zj.gov.cn/”温州市阳光采购服务平台“https://www.wzygcg.com”。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 质疑 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十条的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见第一部分供应商须知条款“20.响应文件的澄清” |
|  | 投标有效期 | 自响应文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 |
|  | 响应文件组成 | 完整的响应文件由“资格证明文件”、“商务技术文件”、“报价文件”三部分构成 |
|  | 响应文件的编制 | 供应商应先注册“温州市阳光采购服务平台”并安装“响应文件制作软件”和申领“CA数字证书”，按照本采购文件和“温州市阳光采购服务平台”的要求，通过“响应文件制作软件”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的签章 | ☑电子签章（采购文件里要求盖公章使用电子签章）。 电子签章或实体签章均可。 |
|  | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：见采购公告 递交地点：登录温州市阳光采购服务平台上传响应文件（电子加密的响应文件）： 1.供应商应在投标截止时间前将加密电子响应文件成功上传递交至“温州市阳光采购服务平台”，否则投标无效。 2.供应商编制的CA加密电子响应文件，必须是使用响应文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.WZCQTF”的CA加密电子响应文件。未按上述要求加密和数字证书认证的响应文件，将被视为无效响应文件。 |
|  | 开标时间 和地点 | 开标时间：同响应文件递交截止时间 开标地点：网上不见面开标大厅，网址：https://www.wzygcg.com/ |
|  | 开评标程序 | 1.响应文件截止前30分钟，由采购代理机构登录温州市阳光采购服务平台-选择不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备； 2.投标截止时间，由采购代理机构公布供应商情况、解密要求； 3.供应商需在系统开启响应文件解密时间后30分钟内对响应文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝； 4.采购代理机构进行响应文件导入等全程操作； 5.对网上开标过程有异议的，供应商应当直接在线提出，同时由采购代理机构在线进行回复； 6.宣布开标结束。 注： 1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由代理机构确定另行开标时间； 2.电子交易平台网络不畅导致供应商不能在规定时间内完成解密，代理机构相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销响应文件。 |
|  | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人及以上单数，除采购人代表外，专家从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取专家。 |
|  | 履约担保 | 合同签订后7天内中标供应商以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等非现金方式向采购人提交合同总价1%的履约保证金。履约保证金合同期满后无息退还。 |
|  | 中标通知书及合同备案 | 1.中标供应商须在收到中标通知书之日起30天内与采购人签订合同。 2.合同签订后，中标供应商应在2个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构，由采购代理机构负责备案。邮箱：2834376510@qq.com。 |
|  | 注意事项 | 1.采购文件中如有前后不一致的，一律以本“供应商须知前附表”为准； 2.本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3.本采购文件涉及的货币为“人民币”； - 4.如发现采购文件中存在含糊不清的，请在规定的答疑截止时间前向采购人、采购代理机构书面提出，逾期不得再对采购文件的条款提出疑问； - 5.在线投标时如遇平台操作/技术问题详询国泰新点客服4009280095转5、0577-88733550； - 6.投标截止时间后，供应商登录温州市阳光采购服务平台，对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标； - 7.所有开标流程，均在线上完成，供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可，请各供应商务必不要离开电脑太久，如有问题，请致电4009280095 转5、0577-88733550） - 8.如遇“温州市阳光采购服务平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
|  | 其他事项 | 本项目中标供应商须在中标公告发出后，合同签订前，打印纸质响应文件共3套（正本1套，副本2套），交给采购代理机构。 |
|  | 供应商硬件设备要求 | 各供应商需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容： 1.具备耳麦（用于接收代理公司开标指令）。 2.要求使用ie浏览器11及以上版本（也可用Edge的ie模式）。 3.电脑操作系统要求在win7及以上。 4.内存要求在4G以上。 5.要求正确安装温州市阳光采购服务平台驱动程序，下载地址见官网-下载中心。 投标会议过程中不得随意离开，因投标单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交响应文件处理。 |
|  | 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：460730元 （2）项目属性： ①货物类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 （比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 （比例）分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予 / （10%—20%）（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / （4%-6%）（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
|  | 核心产品 | “单人床（带5厘米乳胶垫）”、“衣柜” |
|  | 是否允许采购进口产品 | ☑不允许 |
|  | 样品提供 | 不需要 需要，具体详见第五部分“评标原则及方法” 供应商根据打分项要求提供样品。样品包装上注明供应商名称，样品于响应文件提交（上传）截止时间前提交至（温州市海事路17号金可达商务楼3楼），超过截止时间的不予接收。成交供应商的实物样品由采购人封存，作为供货验收时的依据之一；未成交供应商提供的实物样品退还。 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 采购代理服务费 | 1.采购代理服务费：采购代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)服务招标项目计算，上述费用不在报价中单列，该费用必须在领取成交通知书前一次性付清，请供应商在报价时予以考虑。 2.采购代理服务费可以是现金或转账。 3.采购代理服务费汇入账户： 户 名：温州联合产权交易中心有限公司 账 号：769000120190003299 开户行：温州银行江滨支行 4.关于采购代理服务费及其他财务方面的详细事宜请咨询董先生0577-85502016。 |
| 附件 1：电子响应文件制作相关规定 |  |  |
| 附件 2：不见面开标 |  |  |
| “供应商须知前附表”中的内容是对“供应商须知”正文的补充和说明，“供应商须知”正文与“供应商须知前附表”的内容不一致时，以“供应商须知前附表”为准。 |  |  |

附件 1、电子响应文件制作相关规定

- 本项目实行电子招投标，电子响应文件将采用CA加密。

- 二、电子采购文件的获取。登录温州市阳光采购服务平台 (https://www.wzygcg.com/)——“供应商登录”，下载获取后缀名为“.XEZF”的采购文件，下载前可预览采购文件。

三、电子响应文件的制作及上传。

（一）本项目实行电子招投标，即全部响应文件均采取电子化编制和电子评标。供应商应将编制完成后的全部响应文件导入投标工具（若含技术标、资信标的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用CA锁对采购文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成加密标书，如有纸质要求按采购文件要求在投标工具中打印（详见前附表），最后将响应文件生成，于投标截止时间前，在温州市阳光采购服务平台 (https://www.wzygcg.com/)——“供应商登录”，下载获取后缀名为“.XEZF”的采购文件，下载前可预览采购文件。(电子响应文件上传成功会弹窗提示“上传成功”且在操作历史处显示上传具体信息。详细操作步骤请在“温州市阳光采购服务平台-下载中心-操作手册”栏目下载供应商操作手册查阅)。

注：制作生成响应文件时，确保分别生成CA证书加密的《标段名称(加密).WZCQTF 》和《标段名称(不加密).nWZCQTF》两份电子文件。

（二）响应文件电子文档包括采购文件规定的所有内容，供应商对采购文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章，对采购文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。供应商按供应商须知第3.1项要求将全部响应文件上传到投标工具，如要求提供纸质供应商文件，要求最终生成纸质的所有书面响应文件应是从投标工具中输出，具体操作为双击打开投标工具，点击上方菜单栏“新建”按钮。在对话框中选择采购文件【（标段编号）标段名称.XEZF】或最新的答疑文件【（标段编号）标段名称.XECF】导入，导入采购文件后，供应商应按以下要求编制电子响应文件，未按要求编制可导致评标委员会在相应评标程序步骤无法查看到响应文件对应的内容，引起的后果自行负责：

1.投标函：在投标工具-“商务标文件”-“投标函”处自行上传，最后通过投标工具操作自动转换PDF格式报表进行CA电子签章验证通过；

2.投标函附录、商务标其他材料：以Word或PDF格式导入投标工具-“商务标文件”下对应目录下，点击“导入文档”，选择所要导入的文件，单个附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过；

3.技术标（如有）：将按照采购文件要求编制的技术标以Word或PDF格式导入投标工具-“施工组织设计”，点击“导入文件”，选择所要导入文件，附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过；

4.资信标（如有）：将按照采购文件要求编制的资信标以Word或PDF格式导入投标工具-“资信标”，点击上传文档，选择所要上传文件，点击打开上传，单个附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过；

5.资格评审（具体内容见评标办法前附表资格评审标准）：资格评审资料采用以Word或PDF格式导入至投标工具-“资格评审”各个目录下，点击“导入文档”，选择所要导入的文件，单个附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过。其中相关证书、资料等按采购文件要求将扫描件合并后一次性导入投标工具。

- （三）响应文件上传如有问题，咨询电话4009280095转5、0577-88733550。

四、电子投标开标及评审

（一）供应商在投标前应自行检查电子响应文件的有效性，开标时因CA锁导致响应文件无法解密或者解密失败，视为无效投标。

（二）供应商未按照要求制作电子响应文件，造成无法导入开标系统，视为无效投标。

（三）不同供应商的电子响应文件发现上传响应文件IP地址、下载采购文件IP地址、响应文件解密IP地址的三项相同或文件制作机器码相同，或文件创建标识码相同，评标委员会会应当否决其投标。

五、注意事项

（一）投标工具使用流程详见温州市阳光采购服务平台-下载中心-操作手册下的响应文件制作工具操作手册。

（二）供应商应检查标书完整性和有效性，点击投标工具“预览标书”，检查响应文件的签章情况和内容完整情况，如有缺少签章和内容，请重新编辑。正确无误后再将响应文件进行生成，完成后应检查电子响应文件能否正常打开。

（三）关于CA锁PIN码的，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果多次输错pin码当前CA锁就被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于供应商输错pin码而导致CA锁被锁定无法解密电子响应文件，由供应商自行负责。

（四）如要打印纸质响应文件可从投标工具“预览标书”界面中选择资料打印。

（五）当技术标采用暗标时，供应商需按照采购文件规定的暗标格式进行编制。

（六）本项目开标时通过温州市阳光采购服务平台不见面开标大厅及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、系数抽取、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：

1.本项目通过温州市阳光采购服务平台递交响应文件，各供应商务必在开标日之前仔细确认响应文件已成功提交到系统内（以往项目中，经常发生供应商多次撤回修改响应文件，而却忽略最终递交的步骤）。

附件 2、不见面开标

一、业务要求

（一）在温州市阳光采购服务平台采用不见面开标的工程招标投标项目适用温州市阳光采购服务平台不见面开标大厅。

（二）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（三）项目的响应文件必须使用温州市阳光采购服务平台下载的响应文件制作工具进行编制，并通过温州市阳光采购服务平台-电子交易平台完成投标过程。供应商应依照采购文件的规定完成电子响应文件的编制和提交，如未按采购文件要求编制、提交电子响应文件，其后果由供应商自行承担。

（四）供应商制作电子响应文件时须生成内容完全一致的两个文件，一个是加密响应文件，另一个是非加密响应文件，并按采购文件要求方式提交。供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，尽早完成响应文件编制并上传。

（五）供应商在开标前提前进入温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅（网址：https://www.wzygcg.com/），实时观看开标大厅交互效果并及时在系统互动区反馈。未按时加入系统互动区或未能在开标会议区内全程参与交流互动，并未在开标结束前提出相关质疑，视为对开标全过程无异议。

（六）开标时通过系统发出响应文件解密指令，供应商在任意地点按设定时间（解密时长为30分钟）自行实施在线解密，解密限定在设定时间内完成。

（七）供应商必须使用能正确解密响应文件的CA锁在设定时间内完成解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回，视为投标响应无效；因采购人或系统原因，导致无法按时完成响应文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。

（八）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。

（九）开标、评标过程中，参与远程交流互动的各供应商应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交流互动时，供应商一端参与交流互动的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人，供应商不得以不承认交流互动人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员导致的一切后果。

（十）根据评标办法进行系数抽取时，采用现场数字高频变换随机抽取方式。但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程供应商通过温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅）观看时，可能会出现数字变化较慢或卡顿现象，请供应商提前调试设备及网络。

二、系统操作注意事项

（一）软硬件及网络要求

1.参与不见面开标的电脑须具有4G以上内存，windows7及以上操作系统，并且安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。

2.不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，推荐使用ie浏览器11及以上版本（也可用Edge的ie模式）。

3.为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用50M及以上网络宽带。

（二）开标过程注意事项

1.开标当天，供应商应于开标前提前登录系统，进入所投标项目。

2.开标过程中请重点关注不见面开标大厅互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行响应文件在线解密等操作。

3.项目进入响应文件在线解密阶段后，须在规定解密时间内使用相应的响应文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。

4.在CA证书解密多次解密失败后，请及时进行反馈。

三、技术支持

（一）若遇问题可通过以下方式联系工作人员。

电话：4009280095转5、0577-88733550。（请确保安装最新版本的 QQ软件，用于技术支持进行QQ远程协助）；电子邮箱：2328795508@qq.com。

（二）为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先浏览本系统相关操作手册和视频，可在本系统登录界面的操作手册页面进行下载、查看。关于后续常见问题及注意事项，请及时关注温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅（网址：https://www.wzygcg.com/）。

## 一、 说   明

- 本次采购工作是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等有关法律、法规组织和实施的。

- 采购人和采购代理机构：见供应商须知前附表。

- 合格的供应商：以本项目采购公告及供应商须知前附表表述为准。

- 供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

5.1  供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

5.2  采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.3  使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.4 非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（见供应商须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

5.5 货物类是否允许采购进口产品等情况见供应商须知前附表。

## 二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料等组成。

- 采购文件的澄清

7.1  供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要与采购人或采购代理机构进行说明或交流，应于“供应商须知前附表”中规定的询疑截止时间之前提交询疑文件，询疑截止期后的疑问将不予受理、答复。如果采购文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

8.1  在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复供应商的澄清要求，采购人和采购机构可能会对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在要求递交响应文件截止时间15日前发布更正公告，不足15日应当顺延递交响应文件截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，依法作出延长响应文件递交截止时间和开标时间的决定，并发布更正公告。更正公告澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.2  采购文件的澄清修改将以更正公告形式在原采购公告发布平台上予以公示，以通知所有获取采购文件的潜在供应商。

8.3  采购文件答复、澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。采购文件的答复、澄清、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

8.4	本项目供应商均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交响应文件。供应商须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

8.5  获取采购文件但未报名的供应商不得对采购文件及其补充文件提出质疑。

## 三、 响应文件的编制

- 供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

- 供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 响应文件的构成

11.1 响应文件由资格证明文件和商务技术文件和报价文件三部分构成

（1）资格证明文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格响应文件封面 | 格式自拟 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件五 |
| 2.1 | 资格条件承诺函； |  |
| 2.2 | 有效营业执照； |  |
| 2.3 | 供应商信用查询（以代理公司开标当天实际查询为准）； |  |
| 2.4 | 中小企业的相关证明材料（监狱企业的相关证明材料、残疾人福利性单位的相关证明材料） |  |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖公章（CA电子签章）。上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过 |  |  |

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面 | 格式自拟 |
| 2 | 投标函 | 附件一 |
| 3 | 法定代表人授权书（供应商如是法定代表人参加投标的，不需要提供法定代表人授权书。） | 附件四 |
| 4 | 偏离表 | 附件五 |
| 5 | 供应商基本情况表 | 附件六 |
| 6 | 货物供货清单（或详细配置清单） | 附件八 |
| 7 | 随机备品备件和专用工具清单（如有） | 附件九 |
| 8 | 对采购文件技术需求的响应程度 | 格式自拟 |
| 9 | 同类业绩 | 附件七 |
| 10 | 供应商情况 | 格式自拟 |
| 11 | 实施方案 | 格式自拟 |
| 12 | 质量保证措施 | 格式自拟 |
| 13 | 售后服务方案 | 格式自拟 |
| 14 | 售后服务方案 | 格式自拟 |
| 15 | 质保期 | 格式自拟 |
| 16 | 样品 | 格式自拟 |
| 17 | 节能环保 | 附件十 |
| 18 | 其他必要提供的资料（根据评标标准自行提供） | 附件十一 |

商务技术文件说明：

1）供应商可根据采购文件中的采购内容及要求以及技术标评分表，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

2）响应文件中应承诺：供应商所提供的服务及货物在合同执行过程中如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

3）以上所需的各种证书、证件、证明、执照等若系复印件，须在复印件上加盖供应商有效的公章。

4）供应商的响应文件必须按照采购文件要求制作。

（3）报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |  |
| 2 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 3 | 分项报价表 | 附件三 |

11.2  响应文件格式

11.2.1 响应文件应按供应商须知第11条“响应文件的构成”要求进行编制，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

11.2.2 响应文件应由供应商进行签名盖章确认。

11.2.3 供应商编制的CA加密电子响应文件，必须是使用响应文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.WZCQTF”的CA加密电子响应文件。未按上述要求加密和数字证书认证的响应文件，将被视为无效响应文件。

11.2.4 注册及标书制作工具

注册及标书制作工具相关下载地址：https://www.wzygcg.com/xzzx/infolist.html

11.2.5 电子投标流程如下：

供应商登录→下载采购文件（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子响应文件制作软件制作响应文件→系统完善投标信息→上传响应文件。

- 投标报价

12.1 ▲供应商认为为完成本采购文件规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

12.2 供应商必须按附件中的开标一览表（均统一格式）内容填写报价，并由法定代表人或供应商代表签署。

12.3 采购人不接受任何选择报价，本项目只允许一个报价。

12.4 供应商依据市场行情和自身情况自由竞价。投标报价报出后，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 最低报价不作为中标的保证，供应商应综合考虑投标报价，报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在合理的时间内不能说明、证明其报价合理性的，将作为无效投标。

12.6▲投标报价形式: 人民币总价报价人民币单价报价折扣率报价 其他形式报价：/ 。

12.7 供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或供应商代表签署。

- 12.8▲本次投标均以人民币报价。

12.9 ▲政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商在30分钟内提供。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- ▲投标保证金（本项目不适用）

- 投标有效期

14.1 ▲投标有效期见供应商须知前附表，响应文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的供应商不得修改响应文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 响应文件的签署和规定

响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

## 四、 响应文件的递交

- 响应文件的递交

响应文件（CA加密后的电子响应文件）：供应商应在投标截止时间前登录温州市阳光采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传CA加密后的电子响应文件；到投标截止时间止，采购人收到的响应文件（成功解密）少于3个的，采购人将依法重新组织招标。

## 五、 开标和评审

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露。如果供应商在评标过程中试图向采购单位、评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 开标程序：

- （1）响应文件截止前30分钟，由采购代理机构登录温州市阳光采购服务平台-选择不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；

- （2）投标截止时间，由采购代理机构公布供应商情况、解密要求；

- （3）供应商需在系统开启响应文件解密时间后30分钟内对响应文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；

- （4）采购代理机构进行响应文件导入等全程操作；

- （5）对网上开标过程有异议的，供应商应当直接在线提出，同时由采购代理机构在线进行回复；

- （6）宣布开标结束。

注：

（1）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由代理机构确定另行开标时间。

（2）电子交易平台网络不畅导致供应商不能在规定时间内完成解密，采购代理机构相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销响应文件。

  - 评标程序：先对各响应文件进行初审，然后对初审合格的响应文件进行商务技术文件评审，商务技术文件评审结束后，再对各有效标进行报价文件评审。

  - 响应文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- （1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对各供应商进行资格性审查，资格性审查内容包括响应文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对供应商资格的实质性要求。▲审查不合格的响应文件将作无效标处理。

- （2）符合性检查。依据采购文件的规定，评标委员会对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。▲审查不合格的响应文件将作无效标处理。

▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的响应文件将作无效标处理，其商务技术文件不再进行后续评审。

  - ▲在对各供应商的响应文件进行综合评审时，响应文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不适用）；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

▲评标委员会发现响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

（1）主要内容未按采购文件要求编制、内容不全或实质性内容字迹模糊、辨认不清的响应文件；

（2）除19.4条款以外，出现其它明显不符合服务内容要求、服务标准要求，对服务质量产生重大影响的响应文件；

（3）除19.4条款以外，出现投标项目服务工作量与采购文件对比出现较大偏差；

（4）除19.4条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的响应文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - ▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - ▲有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

  - “商务技术文件”评审结束后，由评标委员会对各供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

（1）响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正（前款优先顺序为1）→2）→3）→4））。

修正后的报价按照本投标须知第20.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - ▲评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 19.10 评标委员会对审查合格的响应文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

- 19.11 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 19.12 ▲如果供应商的报价超出采购预算，则该供应商的报价作无效标处理。本次采购如果所有供应商的报价均超出采购预算，则本采购项目做废标处理。

- 19.13 如投标截止时间、评审期间，出现有效供应商数量不足法定家数的的本项目作废标处理。

- 响应文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人或其授权代表签署，但澄清内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。▲拒不按要求对其响应文件进行澄清，说明或补正的供应商，评标委员会将其作无效标处理。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，评标委员会有权认定其为“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 确定中标候选人细则详见采购文件第五部分“评标原则及方法”。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 评标细则详见本采购文件第五部分“评标原则及方法”。

- 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 授予合同

- 确定中标人

  - 代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评标报告提交至采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

  - 中标人确定之日起2个工作日内，在发布项目采购公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

  - 各供应商对评标结果如有异议，可在中标结果公告期内以书面形式向采购人署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。

- 签订合同

- 公告期结束后，中标供应商应及时联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

- 采购文件、中标供应商的响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

- 拒签合同的责任

- 中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担。

- 中标人须在合同签订后2个工作日内提交一份合同文本向采购代理机构备案。

- 履约担保

- 中标人在收到中标通知书后，须按投标须知前附表的规定向采购人提交履约保证金。

- 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

- 履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

- 解释权

采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

## 七、 质疑与投诉

28. 供应商质疑

28.1 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定的时间内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

（1）对采购文件提出质疑的，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

（2）对采购结果提出质疑的，质疑须在采购结果公告期内提出。

28.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.4 对同一采购程序环节的质疑时，供应商须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

28.5 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构对委托授权范围内质疑事项作出答复。委托授权范围应当在采购代理协议中明确。

28.6 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29. 供应商投诉

29.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监管部门投诉。

29.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

29.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

29.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 30.投诉处理过程中，有下列情形之一的，采购监管部门应当驳回投诉：

（1）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（2）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（3）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（4）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

31. 其他

31.1 质疑供应商或投诉供应商应当承担投诉事项的举证责任，质疑供应商或投诉供应商未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该质疑或投诉事项不成立；被质疑供应商或被投诉供应商未按照质疑答复通知书或投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

31.2 如有发现不实的质疑或投诉（包括但不限于未提供证据、证据与质疑或投诉内容无关联、虚假证据等），采购人有权视其为不实的质疑投诉，同时保留对外公布的权利。

# 第二部分  采购合同

本合同□是/□否中小企业预留合同

采购合同

合同编号：

签 订 地：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（中标人）：

住 所 地：

乙方于20   年   月   日参加了 （采购代理机构） 组织的“ （项目名称及项目编号） ”采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包及包名称） 中标人，参照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本采购合同。

第一条  货物条款

乙方向甲方提供以下货物

| 货物名称 | 品牌、规格型号（技术参数） | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括但不限于货物及与之配套的设计、制造、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条  质量要求及技术标准

1.货物原产地：详见采购文件与响应文件

2.货物的质量要求：详见采购文件与响应文件

3.货物的技术标准：详见采购文件与响应文件

第四条  交货

1.交货日期：考虑到项目施工进度和设备进场时间，以采购人发出生产指令之日起30个工作日内。

2.交货地点：采购人指定地点

第五条  包装、装运及运输

1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3.根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定。

第六条  货款支付

1.货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2.付款方式

合同签订后 7 个工作日内完成预付款（合同金额 40%，乙方必须先开具合同金额 40%的正式发票）。乙方完成全部供货及安装、调试、培训等服务并通过甲方验收后 7 个工作日内，甲方向乙方支付 60%合同价款（乙方必须先开具合同金额 60%的正式发票）。

注：如遇特殊情况双方协商支付时间。

第七条  履约保证金

合同签订后，乙方7个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日起7个工作日内无息退还。

第八条  售后服务及承诺

1.乙方有完善的服务体系，有能力提供售后服务。

2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

第九条  验收

1.货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4.货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

5.对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定。

6.根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉规定，文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）

第十条  知识产权

1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十一条  甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十二条  乙方责任

1.保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合国家、行业相关质量检测标准及合同约定技术参数，按照合同条款及时提供该产品正规出厂合格证、鉴定证书、检测报告、公告认证、3C 认证（如适用）等完整合规资料，保证货物全部部件为近期全新未使用状态，无任何质量瑕疵、缺陷或隐蔽问题，且符合安全使用要求。

2.按照合同条款履行货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行培训、保修、维护等服务。

3.保证所供货物、技术资料及相关服务不存在侵犯第三方知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权、商业秘密等）的行为，若因知识产权侵权引发任何纠纷、诉讼或索赔，由乙方承担全部责任（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等），并赔偿甲方因此遭受的全部损失。​

4.按照合同约定的交货期限、交货地点及运输方式完成货物交付，负责货物运输、装卸过程中的安全与防护，承担运输途中的损耗、损毁风险；交付时须提供详细的货物清单、安装使用说明书、配件清单等技术资料，配合甲方完成货物清点、验收，并签署验收确认文件。​

5.若货物存在质量问题或不符合合同约定，乙方须根据合同条款在甲方通知的合理期限内无条件更换、维修或退货，并承担因此产生的全部费用（包括往返运输费、安装调试费等）；若因货物质量问题导致甲方生产中断、财产损失等，乙方须根据合同要求承担相应的赔偿责任。​

6.配合甲方完成与货物相关的验收、检测、备案等工作，及时提供所需的补充资料或证明文件，不得拖延或拒绝。​

第十三条  违约责任

1.甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的10%向守约方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5‰的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额10%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 4（以技术资信标响应时间为准） 小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用及损失由乙方承担。

5.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1.除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3.本合同一式伍份，甲方 二 份，乙方 二 份，采购代理机构一份。

第十八条  本合同附件

1.中标通知书；

2.政府采购采购文件（含采购文件的澄清、修改等）；

3.乙方响应文件；

4.中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

……

甲    方：                        乙    方：

单位名称（公章）：                单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：      法定代表人（授权代表）签字：

电    话：                        电    话：

年   月   日                      年    月     日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人签订正式合同为准。

履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 货物/服务 |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | 自行组织/委托代理 |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | 一般验收程序/ 简易验收程序 |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | 一次性验收/分段验收/分期验收 |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | 是/否 |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | 是/否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收监测机构名称 |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | 是/否 |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | 是/否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  |  | 职称（专业） | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 单价 |  | 金额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 |  | 评价结果 |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 |  | 合 格 不合格 |  |  | 品牌、型号、规格、数量、及外观数量 | 合 格 不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 |  | 合 格 不合格 |  |  | 运行状况及安装调试 | 合 格 不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 |  | 合 格 不合格 |  |  | 售后服务承诺 | 合 格 不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 |  | 合 格 不合格 |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | 合 格 不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 |  | 合 格 不合格 |  |  | 服务进度 | 合 格 不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备配备情况 |  | 合 格 不合格 |  |  | 安全标准 | 合 格 不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺时限 |  | 合 格 不合格 |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | 合 格 不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：合 格 不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 第三部分  附件

## 附件一

### 投标函

致：温州市瓯海区消防救援大队

根据贵方为             项目（项目编号：          ）的采购项目，我方           　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交响应文件须知规定的全部响应文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

（1）编制和提交响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

（2）按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

（3）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（4）保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销响应文件，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按采购文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按采购文件规定的招标代理服务费标准，在领取中标通知书时向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该响应文件被拒绝。

## 附件二

### 投标报价一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2026年温州市瓯海区消防救援大队站西消防站家具采购项目 |  |  |

说明：1.报价均为含税价。

2.采购代理服务费应计入报价内。

3.完成本项目所需的所有费用，该价款包括货物及与之配套的设计、制造、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，采购人不再向供应商支付其他任何费用。供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.▲不提供此表格的响应文件将被视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：

## 附件三

分项报价表（货物类）

项目名称：项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地、出厂日期等详细参数 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货物（根据采购清单详细分项列出）(含税) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套设备及材料(含税) （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用（含第三方验收）） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 采购代理服务费 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应根据本表中的各分项内容组成逐项罗列填写，“总计价”应与附件二“报价一览表”中的投标报价相一致。

2.如个别费用已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”,若没有请注明“无”。

3.分项报价表中的报价与响应文件中相应内容不一致的，以“报价一览表”中的投标报价为准。

4.格式可自行延展，但内容不可缺失。

5.▲不提供此表格的响应文件将被视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 附件四

#### （1）法定代表人授权书

温州市瓯海区消防救援大队：

（供应商全称）法定代表人      授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称       、编号       ）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

## 附件五

### 资格证明文件

#### （1）资格条件承诺函

温州市瓯海区消防救援大队、温州联合产权交易中心有限公司：

我方参与                          （项目名称、编号）投标，现郑重承诺，参加本次采购活动前3年内：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

4、我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### （2）有效营业执照（复印件盖单位公章）

（3）供应商信用查询

1、供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、供应商信用信息查询截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前。

3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

#### （4）中小企业的相关证明材料

《中小企业声明函（货物）》

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

#### （5）监狱企业的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是监狱企业的按非监狱企业处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                  。

本企业为参加（招标项目名称：         ）（招标编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

#### （6）残疾人福利性单位的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是残疾人福利性单位的按非残疾人福利性单位处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

残疾人福利性证明文件

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（招标项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

## 附件五

偏离表

项目名称：                                          项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如未填写视为完全响应。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日   期：

## 附件六

供应商基本情况表

项目名称：                                                  项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 相关认证证书 |  |  |  |  |  |
| 主要售后服务机构 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总人数 |  | 高级职称/资质（人数） |  |  |
|  |  |  | 中级职称/资质（人数） |  |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |

注：附营业执照副本、资质证书等有关复印件。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

## 附件七

业绩

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评分内容要求提供有效的业绩及相关证明；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

## 附件八

货物供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地、 厂家、出厂日期等详细参数 | 规格型号 | 主要技术参数及性能描述 | 单位 | 数量 | 免费 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.详细配置说明一栏中需提供设备的品牌、规格、型号、名称、性能描述等。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

▲3.不提供所投产品的品牌及型号，视为实质性偏离，做无效标处理。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

## 附件九

随机备品备件和专用工具清单（如有）

项目名称：                                      项目编号：

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商可按以上表格形式进行复制，附在商务技术文件内；

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件；

3、设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此清单一一对应。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日   期：

附件十

节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、投标人投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

## 附件十一

其他必要提供的资料

项目名称：                                                   项目编号：

（根据评标标准自行提供）

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日   期：

# 第二册

## 专 用 文 本

# 第四部分  采购内容及要求

## 一、原则及规范

1、供应商所投货物必须达到采购文件所规定的使用功能及要求（采购文件内另有说明的除外）。

2、所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。

3、本次招标单位为温州市瓯海区消防救援大队，配送地点：采购人指定的地点。

## 二、采购内容及数量

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年温州市瓯海区消防救援大队站西消防站家具采购项目 | 1 | 批 | 460730（控制价） |  |

## 三、商务要求

| 支付方式 | ▲二、合同金额结算及支付方式： 合同签订后7个工作日内完成预付款（合同金额40%，供应商必须先开具合同金额40%的正式发票）。供应商完成全部供货及安装、调试、培训等服务并通过买方验收后7个工作日内，采购人向供应商支付60%合同价款（供应商必须先开具合同金额60%的正式发票）。注：如遇特殊情况双方协商支付时间。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | ▲一、履约保证金支付 合同签订后，中标供应商7个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日，采购人按程序在7个工作日内无息退还。 |
| 质保期 | 所有产品质保期3年；质量保证期内如因质量问题由供应商免费更换。 |
| 交付时间 | 考虑到项目施工进度和设备进场时间，以采购人发出生产指令之日起30个工作日内。供应商自行考虑风险参与投标。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 其他说明 | / |

- 四、项目概况与说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

## 五、采购计划的确定

1.  采购人将制定具体进货计划，明确家具的送货时间、品种（规格）及数量；同时，采购人可根据项目进度变化，与中标供货单位协商适当延长配送及安装周期，中标单位须予以配合。

2.  ▲最终采购数量以采购人对送达家具验收确认的实际订单数量为准（验收含品种、规格、外观、质量等），中标单位须认可该验收数量作为结算依据。

六、采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求更优的产品参加。以下所有产品规格均可偏离±10mm。产品参数是否更优由评审小组按少数服从多数原则认定。）

| 分区 | 序号 | 标的名字 | 参考图片 | 规格尺寸（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅（大） | 1 | 旋转餐桌 |  | 直径1800 | 1、基材：桌面厚度≥60mm，选用E0级实木多层胶合板材质，板材采用柳桉芯材质，含水率≤10%，胶合强度≥0.80Mpa，静曲强度≥32MPa，弹性模量≥4500MPa，甲醛释放量＜0.02mg/m³，各项性能优于国家标准。 2.饰面：选用双面贴A级优质胡桃木皮，甲醛释放量＜0.01mg/m³，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。水基型白乳胶黏合，不含游离甲醛、苯系物等有害物质，总挥发性有机物＜25g/L。 3、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 4、五金配件：采用优质系列五金配件，配木质转盘，转盘直径1200mm。 | 张 | 3 |
|  | 2 | 餐椅 |  | 410*430*900 | 1、椅架：水曲柳、白蜡木或橡胶木实木椅架，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 2、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 | 张 | 30 |
| 厨房 | 3 | 椅子 |  | 500*520*840 | 1、椅架：水曲柳、白蜡木或橡胶木实木椅架，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 2、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 | 张 | 2 |
| 通讯室 | 4 | 通讯桌 |  | 2800*900*1050 | 监控控制台操作台每个工位配一个钢制键盘抽屉。台面及侧板采用优质三胺板，台面厚度≥25mm，柜体内部可做有线槽方便走线。柜体材料采用spcc冷轧钢板厚度≥1.2mm制作而成，柜体表面进行防锈，酸洗，磷化处理，采用先进喷涂工艺，高温塑化而成，其具有防腐性好，环保耐用，光洁美观的特点。柜体为前后双开门，前后门都带有圆形散热孔，采用高档条形锁，内部为机架式结构、每个工位标配一块底板可上下调节，便于日后放置设备，柜体内部走线灵活强弱电分开走线，满足环保，散热，美观，扩展等需求。 1、材质：柜体整体采用1.2厚冷轧钢板制作，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序，经打磨、抛光表面平整光滑。表面经过酸洗、磷化、静电粉末喷涂，经高温烘烤漆面吸附力强，不易刮花、脱落，美观无气味，无污染。从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量。板材：采用优质E1级三胺板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，厚度采用25mm，抗磨损、耐热、易擦洗；具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型，通风散热系统，浮式底柜。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰，底柜采用活动式层板可上下调节方便设备存放。 | 张 | 2 |
|  | 5 | 办公椅 |  | 座宽：500 座高：450-550 椅高：980-1080 | 材质介绍： 面料：采用优质品牌网布面料，甲醛含量≤20mg/kg，pH值4-5，可分解致癌芳香胺染料：未检出，锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞、总铅、总镉不得检出，无异味、阻燃性：通过香烟抗引燃试验（无续燃、阴燃）。检验依据符合GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 泡棉：优质品牌成型海绵，40%压陷硬度偏差350±5N，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形≤2.4%，回弹率≥55%，拉伸强度≥115kPa，伸长率≥92%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145kPa，湿热老化后拉伸强度≥110kPa，密度：≥43kg/m3，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m2 椅脚：弓形椅，表面电镀处理。钢管厚度≥2mm，外观无缺陷，中性盐雾试验720h无锈点10级，乙酸盐雾试验600h无锈点10级。 | 张 | 6 |
| 通讯室寝室 | 6 | 单人床、带5厘米乳胶垫（核心产品） |  | 1350*2200*500 | 材质介绍： 1、木材：床外框架为优质橡胶木全实木，木材含水量在16-17.5%，材质无节，无开裂变形等现象。 2、工艺：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金配件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理，制作工艺与结构应具有整体组装功能设计，增加产品使用的稳固安全性。 3、软包床头：表层精选优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，透气吸湿，耐磨耐用，内置优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 5、五金配件：采用优质系列五金配件。 6、其他材料规格及标准： ①全实木床：脚柱≧60mm *60mm；床靠背高950mm，厚≧70mm； ②床板档采用优质东北松45mm*35mm；床板为厚度15mm的杉木条，按12mm间缝拼接，保持透气性。 ★标书须提供实木材、人造革、海绵、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 张 | 3 |
|  | 7 | 床头柜 |  | 450*450*500 | 1、基材：选用品牌E0级浸渍胶膜纸饰面实木多层胶合板，甲醛释放量＜0.02mg/m³，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形。表面具有防火、耐磨、抗氧化功能，面板硬度高，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。水基型白乳胶黏合，不含游离甲醛、苯系物等有害物质，总挥发性有机物＜25g/L，各项性能优于国家标准 2、贴面：MFC贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：采用优质PVC同色封边条，厚度≥1.5mm，优质无色无味封边胶 4、五金配件：五金选用国内知名品牌，五金配件表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜体底部安装ABS塑料防潮垫 | 张 | 3 |
|  | 8 | 鞋柜（需提供成品样品） |  | 1200*500*1400（5层隔板） | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 组 | 1 |
|  | 9 | 衣柜（核心产品） |  | 1000*600*2200 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 组 | 3 |
| 战术研讨室 | 10 | 电脑桌 |  | 2000*1100*760 | 材质介绍： 1、基材：选用E0级实木多层胶合板材质，板材采用柳桉芯材质，含水率≤10%，胶合强度≥0.80Mpa，静曲强度≥32MPa，弹性模量≥4500MPa，甲醛释放量＜0.02mg/m³，各项性能优于国家标准。 2.饰面：选用双面贴A级优质胡桃木皮，甲醛释放量＜0.01mg/m³，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。水基型白乳胶黏合，不含游离甲醛、苯系物等有害物质，总挥发性有机物＜25g/L。 3、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 4、五金配件：采用优质系列五金配件。 5、其它：桌面配合铝合金线盒，桌面挖电脑升级器孔。 ★标书须提供实木多层胶合板、木皮、白乳胶、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 15 | 张 |
|  | 11 | 办公椅 |  | 座宽：500 座高：450-550 椅高：980-1080 | 材质介绍： 面料：采用优质品牌网布面料，甲醛含量≤20mg/kg，pH值4-5，可分解致癌芳香胺染料：未检出，锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞、总铅、总镉不得检出，无异味、阻燃性：通过香烟抗引燃试验（无续燃、阴燃）。检验依据符合GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 泡棉：优质品牌成型海绵，40%压陷硬度偏差350±5N，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形≤2.4%，回弹率≥55%，拉伸强度≥115kPa，伸长率≥92%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145kPa，湿热老化后拉伸强度≥110kPa，密度：≥43kg/m3，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m2，放置点燃香烟后1小时内未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 椅脚：弓形椅，表面电镀处理。钢管厚度≥2mm，外观无缺陷，中性盐雾试验720h无锈点10级，乙酸盐雾试验600h无锈点10级。 | 15 | 张 |
| 会议室、设备间 | 12 | 条桌 |  | 1400*500*750 | 材质介绍： 1、基材：选用E0级实木多层胶合板材质，板材采用柳桉芯材质，含水率≤10%，胶合强度≥0.80Mpa，静曲强度≥32MPa，弹性模量≥4500MPa，甲醛释放量＜0.02mg/m³，各项性能优于国家标准。 2.饰面：选用双面贴A级优质胡桃木皮，甲醛释放量＜0.01mg/m³，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。水基型白乳胶黏合，不含游离甲醛、苯系物等有害物质，总挥发性有机物＜25g/L。 3、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 4、五金配件：采用优质系列五金配件。 ★标书须提供实木多层胶合板、木皮、白乳胶、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 16 | 张 |
|  | 13 | 主席台 |  | 3500*500*750 | 材质介绍： 1、基材：选用E0级实木多层胶合板材质，板材采用柳桉芯材质，含水率≤10%，胶合强度≥0.80Mpa，静曲强度≥32MPa，弹性模量≥4500MPa，甲醛释放量＜0.02mg/m³，各项性能优于国家标准。 2.饰面：选用双面贴A级优质胡桃木皮，甲醛释放量＜0.01mg/m³，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。水基型白乳胶黏合，不含游离甲醛、苯系物等有害物质，总挥发性有机物＜25g/L。 3、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 4、五金配件：采用优质系列五金配件。 ★标书须提供实木多层胶合板、木皮、白乳胶、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 1 | 张 |
|  | 14 | 主席椅 |  | 670*620*1400 | 材质介绍： 1、面料：优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。 3、椅架：水曲柳、白蜡木或橡胶木实木椅架，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 | 5 | 张 |
|  | 15 | 电脑桌 |  | 1600*800*760 | 1、基材：均采用优质中密度纤维板。 2、面材：面板可选双面贴优质胡桃木皮饰面； 3、配件:采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 4、油漆：选用环保油漆,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整 | 1 | 张 |
|  | 16 | 会议椅 |  | 510*510*840 | 材质介绍： 1、面料：优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。 3、椅架：水曲柳、白蜡木或橡胶木实木椅架，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 | 32 | 张 |
| 站务部 | 17 | 办公桌 （含副柜） |  | 办公桌：1600*800*750 副柜：1500*500*700 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 5、功能特征：带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀开线面盒。 6、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 3 | 张 |
|  | 18 | 办公椅（需提供成品样品） |  | 670*620*1400 | 材质介绍： 1、面料：优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。 3、椅架：水曲柳、白蜡木或橡胶木实木椅架，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 | 3 | 张 |
|  | 19 | 书柜 |  | 800*400*2000双开门 | 1、基材：均采用优质中密度纤维板。 2、面材：面板可选双面贴优质胡桃木皮饰面； 3、配件:采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 4、油漆：选用环保油漆,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整 | 3 | 组 |
|  | 20 | 沙发 |  | 三人位 | 材质介绍： 1、面料：采用优质超纤皮饰面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。 3、喷胶：选用环保胶水黏合加固定型，不含游离甲醛和苯系物，总挥发性有机物≤11g/L。 4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承，弹簧金属电镀层抗盐雾中性盐雾实验100h后符合标准。 5、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 1 | 张 |
|  | 21 | 沙发 |  | 一人位 | 材质介绍： 1、面料：采用优质超纤皮饰面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。 3、喷胶：选用环保胶水黏合加固定型，不含游离甲醛和苯系物，总挥发性有机物≤11g/L。 4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承，弹簧金属电镀层抗盐雾中性盐雾实验100h后符合标准。 5、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 2 | 张 |
|  | 22 | 茶水柜 |  | 800*400*850 | 1、饰面:采用优质天然木皮贴面，厚度≥0.6mm，质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.07mg/L，含水率≤9.0%，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整； 2、基材: 采用优质环保E1级中纤板,质量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.018mg/m³，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、白乳胶：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤47.2g/L，未检出苯含量，游离甲醛≤0.07g/kg； 4、油漆：采用优质环保水性面漆和水性底漆，符合HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准，挥发性有机化合物（VOC) ≤50g/L, 未检出苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量，未检出游离甲醛含量，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整； 5、五金件：采用优质五金配件（拉手、锁具、门铰、三合一连接件等），符合QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，五金件150h乙酸盐雾试验,耐蚀等级：10级，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 | 1 | 个 |
|  | 23 | 茶几（大） |  | 1200*600*450 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 1 | 张 |
| 党团活动室兼接待室 | 24 | 会议桌 |  | 3800*1500*750 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 5、功能特征：带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀开线面盒。 6、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 1 | 张 |
|  | 25 | 会议椅 |  | 670*620*1400 | 材质介绍： 1、面料：优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。 3、椅架：水曲柳、白蜡木或橡胶木实木椅架，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 | 12 | 个 |
|  | 26 | 书柜 |  | 800*400*2000双开门 | 1、基材：均采用优质中密度纤维板。 2、面材：面板可选双面贴优质胡桃木皮饰面； 3、配件:采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 4、油漆：选用环保油漆,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整 | 2 | 组 |
| 消防员寝室 | 27 | 单人床、带5厘米乳胶垫（核心产品） |  | 1350*2200*500 | 材质介绍： 1、木材：床外框架为优质橡胶木全实木，木材含水量在16-17.5%，材质无节，无开裂变形等现象。 2、工艺：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金配件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理，制作工艺与结构应具有整体组装功能设计，增加产品使用的稳固安全性。 3、软包床头：表层精选优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，透气吸湿，耐磨耐用，内置优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 5、五金配件：采用优质系列五金配件。 6、其他材料规格及标准： ①全实木床：脚柱≧60mm *60mm；床靠背高950mm，厚≧70mm； ②床板档采用优质东北松45mm*35mm；床板为厚度15mm的杉木条，按12mm间缝拼接，保持透气性。 ★标书须提供实木材、人造革、海绵、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 28 | 张 |
|  | 28 | 床头柜 |  | 450*450*500 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 28 | 张 |
|  | 29 | 鞋柜 |  | 1200*500*1400（5层隔板） | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 7 | 张 |
|  | 30 | 衣柜（核心产品） |  | 1000*600*2200 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 28 | 组 |
| 学习室（三间） | 31 | 会议桌(含抽屉) |  | 3800*1500*750 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 5、功能特征：带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀开线面盒。 6、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 3 | 组 |
|  | 32 | 会议椅 |  | 450*450*900 | "1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018、HJ 507-2009，游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥100N；可萃取的重金属（镉，铅，汞，六价铬，锑，砷，钴、铜、镍）未检出、含氯苯酚未检出、可分解出致癌芳香胺的染料未检出。 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，质量符合GB/T10802-2023，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级； 3、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。" | 30 | 张 |
|  | 33 | 书柜 |  | 800*400*2000 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 6 | 组 |
| 沐浴更衣间 | 34 | 铁皮更衣柜 |  | 900*420*1800 | 材质介绍： 1.钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm ，表面镀锌钝化处理，提高防腐能力； 2、柜体：采用静电喷塑设备做过磷化和防锈处理，柜面喷塑前均经磷化处理表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成。 3. 隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好； 4、把手：采用ABS材料冲击成型，坚固、耐磨、不褪色； 5、锁具：普通柜门锁，优质合金材质，互开率低，表面光滑，不易变形，安全系数高。 | 15 | 组 |
|  | 35 | 更衣凳（实木） |  | 1500*500*450 | 1、基材：选用品牌E0级浸渍胶膜纸饰面实木多层胶合板，甲醛释放量＜0.02mg/m³，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形。表面具有防火、耐磨、抗氧化功能，面板硬度高，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。水基型白乳胶黏合，不含游离甲醛、苯系物等有害物质，总挥发性有机物＜25g/L，各项性能优于国家标准 2、贴面：MFC贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：采用优质PVC同色封边条，厚度≥1.5mm，优质无色无味封边胶 4、五金配件：五金选用国内知名品牌，五金配件表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜体底部安装ABS塑料防潮垫 | 2 | 张 |
| 二楼备勤室（三人间） | 36 | 单人床、带5厘米乳胶垫（核心产品） |  | 1350*2200*500 | 材质介绍： 1、木材：床外框架为优质橡胶木全实木，木材含水量在16-17.5%，材质无节，无开裂变形等现象。 2、工艺：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金配件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理，制作工艺与结构应具有整体组装功能设计，增加产品使用的稳固安全性。 3、软包床头：表层精选优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，透气吸湿，耐磨耐用，内置优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 5、五金配件：采用优质系列五金配件。 6、其他材料规格及标准： ①全实木床：脚柱≧60mm *60mm；床靠背高950mm，厚≧70mm； ②床板档采用优质东北松45mm*35mm；床板为厚度15mm的杉木条，按12mm间缝拼接，保持透气性。 ★标书须提供实木材、人造革、海绵、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 3 | 张 |
|  | 37 | 衣柜（核心产品） |  | 1000*600*2200 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 3 | 组 |
|  | 38 | 床头柜 |  | 450*450*500 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 3 | 张 |
|  | 39 | 鞋柜 |  | 1200*500*1400（5层隔板） | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 1 | 组 |
| 干部寝室 | 40 | 床 |  | 1350*2200*500 | 材质介绍： 1、木材：床外框架为优质橡胶木全实木，木材含水量在16-17.5%，材质无节，无开裂变形等现象。 2、工艺：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金配件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理，制作工艺与结构应具有整体组装功能设计，增加产品使用的稳固安全性。 3、软包床头：表层精选优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，透气吸湿，耐磨耐用，内置优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 5、五金配件：采用优质系列五金配件。 6、其他材料规格及标准： ①全实木床：脚柱≧60mm *60mm；床靠背高950mm，厚≧70mm； ②床板档采用优质东北松45mm*35mm；床板为厚度15mm的杉木条，按12mm间缝拼接，保持透气性。 ★标书须提供实木材、人造革、海绵、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 2 | 张 |
|  | 41 | 床垫 |  | 1500*2200*200 | 1.表层:采用防螨面料，符合GB/T24253《纺织品防螨性能的评价》检测标准，螨虫驱避率>99%，具有极强的防螨效果。2.舒适层:其他配置(正面:天然乳胶+超软海绵+圆泡纳米海绵;反面:3D椰棕+高密度纤维毡+无胶棉+圆泡海绵)，天然乳胶含量>90Wt%。 3.核心层;独立袋装弹簧 | 2 | 张 |
|  | 42 | 床头柜 |  | 450*450*500 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 2 | 张 |
|  | 43 | 衣柜 |  | 800*600*2200 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 4 | 组 |
|  | 44 | 鞋柜 |  | 1200*500*1400（5层隔板） | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 2 | 组 |
|  | 45 | 书桌 |  | 1200*700*750 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 2 | 张 |
|  | 46 | 椅子 |  | 450*450*900 | "1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018、HJ 507-2009，游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥100N；可萃取的重金属（镉，铅，汞，六价铬，锑，砷，钴、铜、镍）未检出、含氯苯酚未检出、可分解出致癌芳香胺的染料未检出。 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，质量符合GB/T10802-2023，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级； 3、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。" | 2 | 张 |
| 队站储藏室 | 47 | 储存柜 |  | 1000*600*2000 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 30 | 个 |
| 休闲区，活动区 | 48 | 休闲沙发（三人位） |  | 2000*820*430/790 | 1、面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、内框架：内框架采用多层实木框架，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 | 4 | 张 |
|  | 49 | 休闲沙发（一人位） |  | 900*820*430/790 | 1、面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、内框架：内框架采用多层实木框架，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 | 4 | 张 |
|  | 50 | 茶几（大） |  | 1400*700*450 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2、面材：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、油漆：优质环保水性漆，质量符合GB/T18581-2020，VOC含量≤50g/L，甲醛含量≤20mg/kg，乙二醇醚及醇酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。 4、脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 | 2 | 张 |
|  | 51 | 休闲桌 |  | Φ600*450 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 4 | 张 |
|  | 52 | 休闲椅 |  | 550*540*910 | 材质介绍： 1、面料：优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。 3、椅架：水曲柳、白蜡木或橡胶木实木椅架，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 ★标书须提供人造革、海绵、实木材、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 12 | 张 |
| 水吧区 | 53 | 吧台桌 |  | 1800*450*1050 | 材质介绍： 1、选用E0级实木多层胶合板材质，板材采用柳桉芯材质，含水率≤10%，胶合强度≥0.80Mpa，静曲强度≥32MPa，弹性模量≥4500MPa，甲醛释放量＜0.02mg/m³，各项性能优于国家标准。 2.饰面：选用双面贴A级优质胡桃木皮，甲醛释放量＜0.01mg/m³，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。水基型白乳胶黏合，不含游离甲醛、苯系物等有害物质，总挥发性有机物＜25g/L。 3、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 4、支撑脚：采用优质一级冷轧钢，钢管壁厚≥1.2mm，电镀层抗盐雾实验600h后无锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象，经防腐防锈等电镀喷涂工艺处理，美观大方，坚固耐用。 5、五金配件：选用优质五金配件。 ★标书须提供实木多层胶合板、木皮、白乳胶、溶剂型木器漆、钢管、喷涂粉末检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 2 | 组 |
|  | 54 | 吧椅 |  | 座高：730 座宽：420 座深：450 总高：860 | 材质介绍： 1、座垫：工程塑料一体成型。 2、框架：脚架采用榉木全实木结构，重硬坚韧，材质稳定，花纹美观，木质耐久。木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。 3、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 4、五金配件：选用优质五金配件。 ★标书须提供实木材、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 4 | 张 |
| 三楼备勤室（双人间） | 55 | 床 |  | 2200*1500*1000 | 材质介绍： 1、材质部分：采用优质全实木。材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮.。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。 五金紧固件采用国标标准材料。 2、工艺部分：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理，制作工艺与结构应具有整体组装功能设计，增加产品使用的稳固安全性。 3、油漆部分：质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤50g/L，甲醛含量≤20mg/kg，乙二醇醚及醇酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。抗菌防霉性能需符合 GB∕T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，抗霉菌检测结果长霉等级为0级，抗大肠杆菌和抗金黄色葡萄球菌检测结果抑菌率>97%。 | 4 | 张 |
|  | 56 | 床垫 |  | 2200*1500*200 | 3E椰棕+布料,正a针织08面料1cm，正反平行网一张，正反≧320克pk棉。反a08针织面料1cm，厚度≧50MM | 4 | 张 |
|  | 57 | 衣柜（核心产品） |  | 1000*600*2200 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 5、功能特征：带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀开线面盒。 6、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 4 | 组 |
|  | 58 | 床头柜 |  | W500*D500*H450 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 4 | 张 |
|  | 59 | 鞋柜 |  | 1200*500*1400 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 2 | 张 |
| 家属接待室 | 60 | 衣柜（核心产品） |  | 1000*600*2200 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 5、功能特征：带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀开线面盒。 6、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 4 | 组 |
|  | 61 | 床 |  | 2200*2000*1000 | 1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018、HJ 507-2009，游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥100N；可萃取的重金属（镉，铅，汞，六价铬，锑，砷，钴、铜、镍）未检出、含氯苯酚未检出、可分解出致癌芳香胺的染料未检出。 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，质量符合GB/T10802-2023，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级； 3、内架：内框架采用实木框架+夹板结构。 4、脚架：选用优质钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 2 | 张 |
|  | 62 | 床垫 |  | 2200*2000*1000 | 1.表层:采用防螨面料，符合GB/T24253《纺织品防螨性能的评价》检测标准，螨虫驱避率>99%，具有极强的防螨效果。2.舒适层:其他配置(正面:天然乳胶+超软海绵+圆泡纳米海绵;反面:3D椰棕+高密度纤维毡+无胶棉+圆泡海绵)，天然乳胶含量>90Wt%。 3.核心层;独立袋装弹簧 | 2 | 张 |
|  | 63 | 床头柜 |  | W500*D500*H450 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 4 | 张 |
|  | 64 | 鞋柜 |  | 1200*500*1400 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 2 | 组 |
|  | 65 | 书桌 |  | 1200*700*750 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 2 | 张 |
|  | 66 | 休闲椅 |  | 550*540*910 | 材质介绍： 1、面料：优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。 3、椅架：水曲柳、白蜡木或橡胶木实木椅架，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 ★标书须提供人造革、海绵、实木材、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 2 | 张 |
|  | 67 | 沙发 |  | 1800*830*430/870 | 1、面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、内框架：内框架采用多层实木框架，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 | 2 | 套 |
|  | 68 | 茶几（大） |  | 1200*600*450 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2、面材：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、油漆：优质环保水性漆，质量符合GB/T18581-2020，VOC含量≤50g/L，甲醛含量≤20mg/kg，乙二醇醚及醇酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。 4、脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 | 2 | 张 |
| 理发室 | 69 | 理发镜台 |  | 1200*700*1500 | 1、饰面:采用优质天然木皮贴面，厚度≥0.6mm，质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.07mg/L，含水率≤9.0%，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整； 2、基材: 采用优质环保E1级中纤板,质量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.018mg/m³，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、白乳胶：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤47.2g/L，未检出苯含量，游离甲醛≤0.07g/kg； 4、油漆：采用优质环保水性面漆和水性底漆，符合HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准，挥发性有机化合物（VOC) ≤50g/L, 未检出苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量，未检出游离甲醛含量，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整； 5、五金件：采用优质五金配件（拉手、锁具、门铰、三合一连接件等），符合QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，五金件150h乙酸盐雾试验,耐蚀等级：10级，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 | 2 | 块 |
|  | 70 | 理发椅 |  | 尺寸详见图片 | 1、面料：优质环保西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，符合GB/T 19942-2019《皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定》QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》QB/T 2724-2005《皮革化学试验pH的测定》标准，耐干摩擦色牢度≥5级，涂层粘着牢度≥3.6N/10mm，未检出可分解芳香胺；，纹路细致、色泽均匀，经浸色、防腐、防潮处理； 2、海绵：采用高密度定型海绵，符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》的优质、环保、阻燃高回弹泡棉，压缩永久变形≤3.9%，回弹率≥45%，表观密度≥45kg/m³，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适； 3、基材：采用优质环保实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》G18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.013mg/m³，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 4、椅脚：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管150小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级达到10级，符合QB/T 3827-1999 (2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。 | 2 | 张 |
| 康复室兼医务室 | 71 | 医药柜 |  | 1500*500*1800 | 材质介绍： 1、材料：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm ，经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，表面镀锌钝化处理，提高防腐能力。 2、柜面：柜面喷塑前均经除油、去锈、磷化等十道工序处理，亚光静电喷粉，高温塑化而成，采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，冲击强度400mm高度合格，喷涂塑粉粉末附着力达到1级，不得含有重金属含量。 3、隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好。每层可承重50KG。 ★标书须提供钢板、喷涂粉末检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 1 | 组 |
|  | 72 | 医疗床 |  | 1000*2000*700 | 材质介绍： 1、下架：优质冷扎钢管，床脚50*50mm方形钢管，管壁厚1.5mm，床架采用60*30*1.5mm方形冷扎钢管，电镀层抗盐雾实验600h后无锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象，表面经酸洗、去油、去锈、磷化后喷塑、不易生锈，喷涂塑粉粉末附着力达到1级，不得含有重金属含量。下架带抽屉。 2、床板：选用E0级实木多层胶合板材质，板材采用柳桉芯材质，含水率≤10%，胶合强度≥0.80Mpa，静曲强度≥32MPa，弹性模量≥4500MPa，甲醛释放量＜0.02mg/m³，各项性能优于国家标准。 3、面料：采用优质超纤皮饰面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 4、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。★标书须提供钢管、喷涂粉末、实木多层胶合板、人造革、海绵检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 2 | 张 |
| 心理咨询室 | 73 | 休闲桌 |  | 1600*800*750 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 1 | 张 |
|  | 74 | 休闲椅 |  | 610*550*450/830 | 材质介绍： 1、面料：优质超纤皮覆面，人造革不得含有有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺的染料，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、泡绵：优质高回弹软质聚氨酯泡沫海绵，座面40%压陷挺度最大损失率＜8%，回弹率＞60%，压缩永久变形（75%）度＜5%，涂防老化变形保护膜。 3、椅架：水曲柳、白蜡木或橡胶木实木椅架，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 4、油漆：选用优质环保溶剂型木器漆,其中VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量等有害物质均不得检出，工艺采用五底三面制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 ★标书须提供人造革、海绵、实木材、溶剂型木器漆检测报告（封面含CMA或CNAS标志）。 | 2 | 张 |
| 阅读区 | 75 | 休闲椅 |  | 740*715*720 | 1、面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、内框架：内框架采用多层实木框架，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 | 4 | 张 |
|  | 76 | 沙发 |  | 2100*760*430/800 | 1、面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、内框架：内框架采用多层实木框架，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 | 4 | 张 |
|  | 77 | 茶几（大） |  | 1200*600*450 | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 2、面材：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、油漆：优质环保水性漆，质量符合GB/T18581-2020，VOC含量≤50g/L，甲醛含量≤20mg/kg，乙二醇醚及醇酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。 4、脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 | 2 | 张 |
|  | 78 | 置物架 |  | 定制（约2400*2500尺寸详见图片，最终以现场实际尺寸为准） | 1、基材：采用E0级以上实木多层板，质量符合GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、 HJ571-2010、GB/T35601-2024，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H），苯、甲苯、二甲苯含量≤5ug/m³。。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2025，有害物质限量中的甲醛释放量未检测出，重金属含量未检测出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯及多溴联苯醚均未检测出； 4、五金件：优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 1 | 套 |

说明：本次采购，所有产品的外观样式和颜色在签订合同时由使用单位最终确定，供应商投标价格不得变更；采购人有权根据实际情况调整家具的尺寸、配置等。

交货后30个工作日内,采购人有权委托浙江省或温州市产品质量监督单位按报价承诺的材质核对鉴定。如有不符者给予退货，并对中标供应商处以合同总金额30%的违约金罚款。

## 六、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

- 七、工作范围

- 根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物。

2.货物的提供、运输、装卸、就位、安装、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

## 八．其他

1.除采购文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.带“▲且加下划线”的有关技术和商务条款为实质性条款，供应商必须做出实质性响应，否则视为投标无效。带“★”条款为重要条款。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4.技术部分中如需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。未按要求提供证明材料的，视为负偏离。

# 第五部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

## 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

## 二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责。

## 三、评标程序

采购人或采购代理机构对各供应商的投标资格进行审查；然后评标委员会对合格供应商进行符合性审查；评标委员会对通过符合性审查的供应商技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布供应商技术资信得分情况；在系统上公开报价开标情况；评标委员会对报价情况进行评审；根据综合评审结果，提交评审报告。

## 四、评标办法

1.本次评标采用综合评分法，总分100分，其中商务技术70分（商务技术权70%），报价30分（报价权值30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以综合得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的供应商推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同的，按投标报价得分由高到底顺序排列。综合得分且投标报价得分相同的，由评标委员会组长随机抽取决定排名顺序。）。

2.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

## 五、评分细则

1、技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。响应文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分的算术平均值为各供应商技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对采购文件技术需求的响应程度 | 0-28 | 针对本项目采购文件内容,对供应商提供的技术规格、服务条款及商务条款响应情况与采购文件要求的满足程度进行打分，“★”的指标每负偏离一项扣2分，其余指标每负偏离一项扣0.3分，扣完为止。 | 客观分 |
| 2 | 同类业绩 | 0-3 | 供应商自2023年6月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩。每提供一个得1分，最高得3分。（同类项目是指与采购标的同品类的产品案例，由评标委员会认定为准） 注：需提供中标通知书、合同及验收合格证明材料为依据（合同包含但不限于首页、内容清单、签署页)，否则不得分。 | 客观分 |
| 3 | 供应商情况 | 0-3 | 具有以下认证证书： 1.供应商或核心产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书得1分； 2.供应商或核心产品生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证证书得1分； 3.供应商或核心产品生产厂家具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书得1分； 注：响应文件内须提供证书扫描件及并加盖供应商CA电子公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不得分。 | 客观分 |
| 4 | 实施方案 | 0-6 | 对各供应商提供的实施方案。由评委在分值范围内打分 1.方案内容完整详细，完全满足并优于采购需求。在涵盖生产进度、运输防护、安装调试、验收标准及应急预案的基础上，具备以下亮点：①生产与运输环节有明确的节点控制与成品保护措施（1.5分）；②安装环节有具体的现场保护与垃圾清运方案（1.5分）；③应急预案针对性强，能有效应对工期、质量等突发风险（1.5分）；④人员分工明确，管理制度健全（1.5分）。本项最高得6分。 2.方案内容基本完整，包含了生产、运输、安装、验收的基本流程，有基本的人员安排和应急措施，可实施性基本满足采购文件规定的时间与质量要求，但部分环节（如现场保护、具体防护措施）描述不够深入的得3分； 3.方案内容较为简单，仅有通用的文字描述，缺乏针对本项目的具体实施细节（如缺少具体的生产进度表、运输防护措施或安装验收标准），可实施性较差的得1分； 4.实施方案与本项目采购需求不符或未提供方案得0分。 | 主观分 |
| 5 | 质量保证措施 | 0-6 | （1）原材料保证措施，板材/基材：投标人使用知名品牌实木颗粒板或多层板，且甲醛释放量达到国家标准E1级及以上；五金配件：铰链、导轨等关键五金件采用知名品牌；油漆/胶水：采用环保水性漆或知名品牌油漆（需提供品牌证明及环保检测报告）的得3分；内容不全或方案简单的得1分；未提供不得分。 （2）工艺保障措施：投标人（或生产厂家）自有全自动直线封边机、数控开料机、六面钻等自动化生产设备。每提供一项关键设备购置发票或清晰实景照片。封边工艺：板材封边严密、平整。提供封边横截面高清细节图，封边带与板材结合处无黑线、无胶痕、过渡平滑的得3分；内容不全或方案简单的得1分；未提供不得分。 | 主观分 |
| 6 | 售后服务方案 | 0-2 | 1.提供全部产品3年质量保证期（3年内免费维修，不能维修免费更换），全部产品质量保证期3年后每一年加1分，最高得2分；注：提供承诺函并加盖供应商公章。 | 客观分 |
|  |  | 0-3 | 2、供应商具有按照GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级《售后服务认证证书》，认证范围包含家具，得3分。 注：响应文件内须提供证书扫描件及并加盖供应商CA电子公章，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 0-3 | 3、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分； 1.方案内容完整，除满足采购需求外，还包含以下至少三项实质性服务：①提供具体的定期上门巡检计划及记录表单；②提供详细的故障应急预案及备用产品解决方案；③提供本地化售后服务团队证明及具体的维修响应时间承诺（如2小时内到场）的得3分； 2.方案内容基本完整，包含了“三包”服务内容、产品质量保证措施及售后联系方式，有基本的故障处理流程和定期回访承诺，能够满足项目采购需求的得2分； 3.方案内容较为简单，仅有通用的售后服务承诺或仅复制采购文件要求，缺乏针对本项目的具体实施措施（如缺少具体的回访计划、培训计划或应急响应机制）的得1分； 4.实施方案与本项目采购需求不符或未提供方案得0分。 | 主观分 |
| 7 | 样品 | 0-6 | 提供成品样品：鞋柜1200*500*1400（5层隔板）一个 1、专家根据样品的实用性、美观性、创新性、匹配性等方面进行打分； （1）样品的实用性、美观性、创新性、匹配性等方面优秀的得2分。 （2）样品的实用性、美观性、创新性、匹配性等方面较好的得1分。 （3）样品的实用性、美观性、创新性、匹配性等方面一般的得0.5分。 （4）未提供不得分 2、样品性能质量、油漆工艺制作水平<表面平整度、光泽度、加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣>、喷涂工艺、制作工艺的对比，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性的比较；样品纹理颜色是否无差异，漆膜表面是否无尘粒，气泡、渣点，立面是否无流挂现象； （1）样品性能质量、油漆工艺制作水平好的得2分。 （2）样品性能质量、油漆工艺制作水平较好的得1分。 （3）样品性能质量、油漆工艺制作水平一般的得0.5分。 （4）未提供不得分 3、样品其它性能，如先进性、成熟性、安全性、可维护性及结构是否合理等； （1）样品的先进性、成熟性、安全性、可维护性及结构等方面优秀的得2分。 （2）样品的先进性、成熟性、安全性、可维护性及结构等方面较好的得1分。 （3）样品的先进性、成熟性、安全性、可维护性及结构等方面一般的的得0.5分。 （4）未提供不得分。 注：样品请于文件提交截止时间前，交由采购代理机构，标注项目名称以及公司名称，响应文件提交截止时间止送达的予以拒收。 | 主观分 |
|  |  | 0-6 | 提供成品样品：办公椅670*620*1400）一个 1、专家根据样品的实用性、美观性、创新性、匹配性等方面进行打分； （1）样品的实用性、美观性、创新性、匹配性等方面优秀的得2分。 （2）样品的实用性、美观性、创新性、匹配性等方面较好的得1分。 （3）样品的实用性、美观性、创新性、匹配性等方面一般的得0.5分。 （4）未提供不得分 2、样品性能质量、油漆工艺制作水平<表面平整度、光泽度、加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣>、喷涂工艺、制作工艺的对比，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性的比较；样品纹理颜色是否无差异，漆膜表面是否无尘粒，气泡、渣点，立面是否无流挂现象； （1）样品性能质量、油漆工艺制作水平好的得2分。 （2）样品性能质量、油漆工艺制作水平较好的得1分。 （3）样品性能质量、油漆工艺制作水平一般的得0.5分。 （4）未提供不得分 3、样品其它性能，如先进性、成熟性、安全性、可维护性及结构是否合理等； （1）样品的先进性、成熟性、安全性、可维护性及结构等方面优秀的得2分。 （2）样品的先进性、成熟性、安全性、可维护性及结构等方面较好的得1分。 （3）样品的先进性、成熟性、安全性、可维护性及结构等方面一般的的得0.5分。 （4）未提供不得分。 注：样品请于文件提交截止时间前，交由采购代理机构，标注项目名称以及公司名称，响应文件提交截止时间止送达的予以拒收。 | 主观分 |
|  |  | 0-3 | - （1）提供“单人床（带5厘米乳胶垫）”、“衣柜”、“电脑桌”的板材各一块，尺寸建议不超过500*500。 - （2）根据检查板材四周封边是否严密、平整，有无溢胶、黑线、开裂或崩边现象（1分）；（2）观察饰面（如三聚氰胺贴面、PET膜等）颜色是否均匀一致，有无龟裂、破损、起泡、皱皮、划痕及污斑等缺陷（1分）；（3）板材表面的平整度以及对角线偏差（1分）；有一方面内容缺项或者不完整的该方面内容不得分，本项最多得 3分。 - 注：样品请于文件提交截止时间前，交由采购代理机构，标注项目名称以及公司名称，响应文件提交截止时间止送达的予以拒收。 | 主观分 |
| 8 | 节能环保 | 0-1 | 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 客观分 |

2、商务（报价）标（30分）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余供应商投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（保留小数点后2位）：

1）有效供应商的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

商务（报价）得分=（评分基准价/供应商投标报价× 价格权值 ×100（保留小数点后2位）

3、有效供应商的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

## 六、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会推荐中标候选人。

1.2评标委员会依据响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即商务技术分与报价分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的供应商推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价得分由高到低排序；得分且投标报价得分相同的，由评标委员会组长随机抽取决定排序。）

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

2.2如中标人放弃中标、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新招标。

3、中标人确定后，采购人将在媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

## 七、供应商义务

1、供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。